中国石油化工股份有限公司安庆分公司

新建100万吨/年催化柴油加氢转化（RLG）项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目在设计之初就将环境保护设施纳入了初步设计。项目可行性研究报告编制了环境保护篇章，并提出了环境保护设施投资概算。环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求。

1.2 施工简况

根据本公司的实际情况，本公司在设备安装时就针对环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

本项目本项目于2016年6月开工建设，2017年11月竣工，与之配套的环保治理设施同时完成调试，并投入使用。

2015年8月25日安庆市环境保护局环建函[2015]122号文“关于中国石油化工股份有限公司安庆分公司新建100万吨/年催化柴油加氢转化（RLG）项目环境影响报告书审查意见的函”对该项目环境影响报告书予以批复。

验收工作启动时间为2017年12月，我公司与安徽奥创环境检测有限公司签订委托合同，委托合同约定委托安徽奥创环境检测有限公司进行验收监测并编制验收报告。

安徽奥创环境检测有限公司于2018年1月22日和24日对我公司本项目进行验收监测，2018年2月编制了验收报告。2018年2月我公司组织安徽奥创环境检测有限公司（验收监测报告编制单位）、南京科泓环保技术有限责任公司（环评单位）、中石化南京工程公司（施工单位）、安徽实华工程技术股份有限公司（设计单位）等单位的代表共21名代表形成验收工作小组于中国石油化工股份有限公司安庆分公司会议室召开本项目验收工作会议，形成本项目验收工作组意见，本项目通过环保竣工验收。

2.1其他环境保护措施的实施情况

2.1.1环保组织机构及规章制度

安庆石化分公司设立了环境管理委员会，委员会主任由最高管理者（总经理）担任，环境管理委员会下设办公室和安环部，安环部下设环境监测站。安全环保部现有部长3人，环保管理人员4人，环境监测站现有监测人员10人，炼油新区现有环保网络管理人员94人，兼职环保管理人员2人。

安全环保部是安庆石化主管安全、环保、职业卫生、企业消防工作的职能部门，在公司总经理、分管副总经理以及公司HSE 委员会的领导下开展工作。工作职责是贯彻执行国家、集团公司以及省市政府有关安全生产、环境保护和职业卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织落实安庆石化各项职业健康安全、环境保护和企业消防等工作任务。

为认真贯彻落实“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、全员动手、保护环境、造福人民”的环境保护工作的基本方针，树立“环境保护、人人有责”的思想，进一步明确公司各级员工的环保工作职责，落实“预防为主，防治结合”的环保政策，准确、及时、全面地反映公司环境管理现状及发展趋势，有效控制废水、废气污染物的排放，防止环境污染，保证资源的高效利用，降低噪声污染，改善工作环境，保障员工及周边居民身心健康，确保经济效益、社会效益和环境效益的统一，建立资源节约型、环境友好型企业，安庆分公司制定实施了《环境保护管理规定》、《异常排污申报制度》、《环保设施停运管理制度》、《清污管理规定》等制度文件，并在环保工作中予以正常执行。

安全环保部按月对各单位的环保设施运行情况及污染物的达标情况进行考核，不定期进行现场检查，对存在的问题要求立即整改，确保各项环境保护规章制度能够得到贯彻落实。现场污染治理设施岗位，均编制了污染物治理设施运行操作规程和岗位管理规定，日常运行报表等环保档案资料齐全。

2.1.2环境风险防范措施

一、建设地点、总图布置风险防范措施落实情况

安庆分公司坐落在安徽省安庆市西北郊，地处长江中下游的北岸。本工程位于安庆分公司原有厂区西北侧已征土地内，符合《安庆市城市总体规划》的要求。本工程建设用地红线未发生变化，装置平面布置未发生变化。

二、水环境风险防范措施落实情况

各种污水装置均依托原有，依托的污水处理设施的水环境风险防范措施已经在《中国石油化工股份有限公司安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程》项目中通过竣工环保验收。

三、大气环境风险防范措施落实情况

1、油品、燃料气等的储运系统，自动控制与泄漏检测系统的设置情况，事故紧急截断措施及响应时间。

油品、燃料气的储存方式为储罐，输送采用管道密闭输送，在储罐区和输送管线上安装有可燃气和有毒气体检测仪，信号分别送入各个装置单元所属的现场机柜室内DCS 独立的AI 卡中，一旦发生可燃、有毒气体泄漏，现场声光报警，同时中心控制室内的DCS 操作站上、GDS 操作站以及现场机柜室内的DCS 操作站发出声光报警。如输送管道发生泄漏，自动控制系统立即关闭泄漏点两端的截止阀，如罐区发生油品泄漏，立即关闭罐区进油管线，泄漏的油品倒入其他备用罐，燃料气罐区发生泄漏，切断泄漏源，速撤离进行隔离，严格限制出入，用工业覆盖层或吸附/吸收剂覆盖泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。启动应急监测，随时监视环境中烃类的浓度，直至达到相关标准。

2、有毒有害物质泄漏控制措施

本项目设有可燃气及有毒气体检测系统（GDS），在各工艺装置、公用工程、储运系统内可能泄漏或聚集可燃气体、有毒气体的地方，分别设置检测报警探头，信号分别送入各个装置单元所属的现场机柜室内DCS 独立的AI 卡中。在中心控制室设有独立的GDS 操作站，监控全厂所有可燃气、有毒气报警画面。一旦发生可燃、有毒气体泄漏，现场声光报警，同时中心控制室内的DCS 操作站上、GDS 操作站以及现场机柜室内的DCS 操作站发出声光报警。本项目在装置区、罐区及危化品仓库现场配备了便携式可燃及有毒气体检测报警仪，用于生产现场的安全检查及检测。事故情况下将含有硫化氢的酸性气紧急泄放到火炬系统，通过燃烧将硫化氢转化为二氧化硫，可燃气体通过紧急事故泄压系统排入火炬系统，通过燃烧将可燃气体转化为二氧化碳和水。

3、火炬处理能力、实际处理量、点火方式。

本工程设置火炬气回收设施，考虑到各装置事故放空和正常放空的随机性，为了防止高压排放装置对低压排放装置排放可燃气体的干扰，将全厂油气放空系统分为高、低压和酸性气三个放空管网，设置高压火炬、低压火炬和酸性气火炬，三座火炬共用一座塔架支撑，建设在火炬山区域内，与可燃气体回收设施联合布置。正常情况下，管网中的放空油气进入一座新建20000m3 干式气柜，通过2台压缩机升压后去火炬气脱硫装置脱硫，然后进入燃料气管网，供装置作燃料，酸性气通过硫磺回收装置回收硫磺，作副产品外售，无油气和酸性气外排。事故情况下，油气和酸性气通过火炬燃烧后外排。高压火炬最大处理量为439t/h，点火系统可通过DCS实现自动点火与手动点火切换，低压火炬最大处理量为381t/h，点火系统可通过DCS实现自动点火与手动点火切换。酸性气火炬硫磺回收装置事故放空最大处理量为7.973 t/h，点火系统可通过DCS实现自动点火与手动点火切换，酸性气火炬长明灯保持常燃状态。火炬系统还设有一套地面内传焰点火器，可分别点燃高、低压火炬和酸性气火炬长明灯。

4、有机气体回收装置数量和能力配置情况

为了保护环境，减少挥发性油气的排放和对大气的污染，在油品装车台和火炬系统设置油气回收设施。目前铁路装车站共有12个鹤嘴，按照每台鹤嘴装卸量50m3/h设计，铁路装车站设1套油气回收装置，油气回收能力为600m3/h。油气回收装置采用吸附-解吸-冷冻油气回收工艺，装卸过程中产生的油气经油气回收装置回收。

5、应急设备、物资、材料的设置或准备情况。

安庆分公司环境风险防范应急救援物质见表11-1。

6、环境影响评价文件确定的大气环境防护距离周边居民撤离路线

根据环评报告书预测结果，在发生硫化氢泄漏风险事故时，疏散半径为800m。在该范围内有凤凰村部分居民，居民可通过环城西路向南撤离。原油储罐发生火灾事故，疏散半径为600m，影响区域大部分位于厂区内，厂外会影响到厂东北的五里村居民，该部分居民可以通过腈北路向东南方向疏散。

7、项目事故状态下排水

项目装置区设置了紧急切断阀，事故水排水管网，确保事故状态时，事故废水能够排入事故水池。

三、突发环境事件应急预案编制情况

1、预案编制，是否适合项目的实际情况、是否完善。

为建立健全突发环境事故应急机制，确保突发性环境事故应急处理高效、有序的进行，最大限度地减轻事故造成的环境危害，公司编制了《安庆石化突发事件应急预案》、《安庆石化水体环境风险应急预案》和《安庆石化环境污染应急预案》等。该应急预案结合安庆分公司的实际情况，对可能发生的各种突发环境事件提出风险防范措施及应急预案，应急预案的编制基本符合安庆分公司的实际情况，内容较为完善，具有一定的可操作性。

2、预案管理，包括预案修订完善和更新、向当地环保部门备案情况。

《安庆石化水体环境风险应急预案》和《安庆石化环境污染应急预案》于2012年11月在安庆市环境保护局进行了备案登记（备案编号：3408032012C020001，根据应急预案所涉及的法律法规、所涉及的机构和人员发生重大变动，积极组织人员对应急预案进行修订，2016年8月15日安庆石化法人代表于签署了《企业事业单位突发环境事件应急预案备案》，并报送环保局备案（备案编号340800-2016-009-H）。

3、预案演练，包括演练计划、频次、覆盖的环境风险源和防范措施、演练效果、存在的问题与整改措施、记录等情况。

为了检验应急预案的完备性，按照统一指挥，统一领导，行动协调，全员参与，分级负责的演练原则。安庆分公司制定了公司级和作业部级演练计划，2017年公司级演练计划为每年2次，作业部级演练计划为每年4次，公司级演练为液化气罐球罐根部阀泄露事故演练和油气管线泄露事故演练，作业部级演练为燃料气压力假象导致F-101停炉预案演练、循环氢中断事故应急处置预案演练、压缩富气中断应急预案和重整进料中断应急预案演练，对演练时间、地点、参演单位、协作单位、演练目的、事故模拟情况、演练过程及演练过程中存在的问题做好记录，根据演练过程中存在的问题制定整改措施。

4、预案联动，建设项目（或建设单位）应急预案与工业区、当地政府的区域联动机制建设情况。

安庆分公司应急指挥中心接受中石化应急指挥办公室和安庆市地方政府应急指挥部的领导。在应急处置过程中，负责向中石化主管部门和地方政府求援，配合地方政府做好社会救援力量和人员疏散的协调工作。安庆分公司每年不定期邀请安庆市政府、大观区政府、化学工业园区管委会和周边企业参与企地联合应急演练，通过联合演练提高安庆市政府、大观区政府、化学工业园区管委会和周边企业共同处置突发事件的组织指挥、协调作战和综合救援能力。安庆分公司与安庆市环保局、市公安局、安庆市联动办公室电话实行联网，保证信息传输渠道的畅通，做到信息共享。

2.1.3环境监测计划

项目已制定定期监测计划。

2.1.3.1水质检测：

| 监测点 | 分析项目名称 | 分析频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炼油老区雨水排口 | 化学需氧量 | 5次/周 |  |
|  | 氨氮 | 5次/周 |  |
|  | 石油类 | 1次/周 |  |
|  | pH值 | 1次/周 |  |
|  | 悬浮物 | 1次/周 |  |
|  | 总氮 | 1次/周 |  |
|  | 总磷 | 1次/周 |  |
|  | 硫化物 | 1次/周 |  |
|  | 挥发酚 | 1次/周 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 1次/月 |  |
|  | 总有机碳 | 1次/月 |  |
|  | 总钒 | 1次/月 |  |
|  | 苯 | 1次/月 |  |
|  | 甲苯 | 1次/月 |  |
|  | 邻二甲苯 | 1次/月 |  |
|  | 间二甲苯 | 1次/月 |  |
|  | 对二甲苯 | 1次/月 |  |
|  | 乙苯 | 1次/月 |  |
|  | 总氰化物 | 1次/月 |  |
|  | 氟化物 | 1次/月 |  |
|  | 总铜 | 1次/月 |  |
|  | 总锌 | 1次/月 |  |
|  | 可吸附有机卤化物 | 1次/月 |  |
|  | 苯乙烯 | 1次/月 |  |
|  | 丙烯腈 | 1次/月 |  |
| 公司污水总排口 | 化学需氧量 | 1次/周 | 分析数据与现场取样时COD、氨氮在线监测数据进行比对 |
|  | 氨氮 | 1次/周 |  |
|  | 石油类 | 1次/周 |  |
|  | pH值 | 1次/周 |  |
|  | 悬浮物 | 1次/周 |  |
|  | 总氮 | 1次/周 |  |
|  | 总磷 | 1次/周 |  |
|  | 硫化物 | 1次/周 |  |
|  | 挥发酚 | 1次/周 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 1次/月 |  |
|  | 总有机碳 | 1次/月 |  |
|  | 总钒 | 1次/月 |  |
|  | 苯 | 1次/月 |  |
|  | 甲苯 | 1次/月 |  |
|  | 邻二甲苯 | 1次/月 |  |
|  | 间二甲苯 | 1次/月 |  |
|  | 对二甲苯 | 1次/月 |  |
|  | 乙苯 | 1次/月 |  |
|  | 总氰化物 | 1次/月 |  |
|  | 氟化物 | 1次/月 |  |
|  | 总铜 | 1次/月 |  |
|  | 总锌 | 1次/月 |  |
|  | 可吸附有机卤化物 | 1次/月 |  |
|  | 苯乙烯 | 1次/月 |  |
|  | 丙烯腈 | 1次/月 |  |
|  | COD | 4次/月 |  |
|  | NH3-N | 4次/月 |  |
|  | 氰化物 | 4次/月 |  |

2.1.3.2地下水检测：

| 编号 | 监测点名称 | 分析项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼油新区界西，上游对照点 | pH、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、硫化物、石油类、苯、甲苯、挥发酚、氰化物、汞、六价铬、砷 | 1次/点·年 | 监测点位根据现有地下水采样井及土壤污染调查新增采样井情况进行调整 |
| 2 | 炼油新区常减压装置区旁边 |  |  |  |
| 3 | 炼油新区污水处理场内 |  |  |  |
| 4 | 原油罐区罐110西南侧 |  |  |  |
| 5 | 炼油新区气分装置北侧 |  |  |  |
| 6 | 炼油老区催化裂解装置南侧 |  |  |  |
| 7 | 中间原料罐区附近 |  |  |  |
| 8 | 腈纶动力站附近 |  |  |  |
| 9 | 化肥南大门附近 |  |  |  |
| 10 | 二联合老Ⅲ套硫磺回收装置区附近 |  |  |  |
| 11 | 石化四村 |  |  |  |
| 12 | 污水第一排放站内 |  |  |  |
| 13 | 水质净化场内，污水池附近 |  |  |  |
| 14 | 水质净化场南侧围墙处 |  |  |  |

2.1.3.3有组废气检测：

| 序号 | 名称 | 分析项目名称 | 分析频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RLG加热炉烟囱 | SO2 NOX 烟尘 | 1次/季度 |

2.1.3.4厂界环境空气质量监测：

| 类别 | 监测点 | 分析项目名称 | 分析频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界污染物 | 公司厂界（根据监测时的风险确定） | 非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度、苯乙烯、苯并（а）芘*、甲醇* | 1次/季度 | 上风向1个点、下风向3个点 |
| 备注 | 加*的项目分析频次为1次/年。 |  |  |  |

2.2配套措施落实情况

2.2.1区域消减及淘汰落后产能

根据安徽省环保厅《关于中石化安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程建设项目总量的确认函》（总量函[2009]253号文），本工程实施后安庆分公司全厂主要污染物总量控制指标为：SO2 8480t/a，COD 770t/a。

根据环评：本项目依托新区污水处理系统，增加排放量COD 2.668t/a、NH3-N0.134t/a。本装置燃料气燃烧过程中产生SO2和NOx，SO2排放增加量为2.52t/a，NOx排放增加量为30.975t/a。

根据验收监测结果核算，按照建设单位实际年运行时间8400h计，本工程SO2排放量4.082t/a，NOx排放量为9.401t/a。

本工程COD排放量为，氨氮排放量为

全厂COD排放总量130.9t/a，满足安徽省环保厅总量函[2009]253号文下达的全厂SO2 8480t/a，COD 770t/a的总量控制指标要求。

2.2.2卫生防护距离控制及居民搬迁

本装置区设置800m卫生防护距离，本次项目卫生防护距离在原有新区设置的1300m防护距离范围内，目前该距离内村庄已搬迁完毕，无环境保护目标。不涉及居民搬迁等事项。

3 整改工作情况

本项目验收会议过程中提出：我公司完善环境管理制度，加强环境保护宣传力度，使各项环境保护法规、制度能够及时得到有效贯彻；加强全厂环境管理工作，确定专人负责操作和维护污染治理设施的正常运行，切实保证污染物稳定达标排放。

中国石油化工股份有限公司安庆分公司

2018年4月8日